## 技术需求

| 序号 | 货物名称 | 数量 单位 | 功能、性能及技术指标 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 显微镜1 | 30台 | 功能要求 | 必要功能：具备观察微观物体结构的功能，如细胞、细菌等。 |
|  |  |  |  | 辅助功能：无 |
|  |  |  | 性能及技术指标 | 主要技术指标： 1. 一体化机身设计。 2. 放大倍数：≥40×-1000×。 3. 双目镜观察筒：配备2个≥10×/Φ18mm的大视场平场目镜。 4. 物镜4只：4×、10×、40×、100×。 5. 物镜转换器：四孔内定位转换器。 6. 载物台：机械移动载物台。 7. 聚光镜组：可降式阿贝聚光镜，带可变光栏。 8. 调焦机构：粗微动同轴式调焦。 9. 照明系统：LED光源。 10. 目镜观察筒：镜筒≥30°倾斜，瞳距调节范围≥50mm-70mm。 11. 高、低倍物镜间转换无需亮度调节。 |
|  |  |  |  | 次要技术指标：无 |
| 2 | 显微镜2 | 1套 | 功能要求 | 必要功能：除具备观察微观物体结构的功能外，还具有演示和辅助教学功能。 |
|  |  |  |  | 辅助功能：无 |
|  |  |  | 性能及技术指标 | 主要技术指标： 1. 主机采用一体式设计，将机头部分与主体的外形融合。 2. 主机：数码芯片和显微镜集成一体，显微镜下图像和电脑屏幕显示的图像能自动同步清晰。 3. 光学系统：无限远色差矫正光学系统。 4. 大视野三目镜观察筒：其中2只观察筒均配备≥WF10×/Φ18mm目镜（其中一只带教学指针），视度可调屈光度；观察筒≥30°倾斜，瞳距调节范围≥50mm-70mm。另外1只观察筒可连接照相机进行拍照。 5. 放大倍数：≥40×-1000×。 6. 聚光镜：阿贝式聚光镜，带可变光栏。 7. 载物台：可移动，移动范围≥50×70mm；游标最小读数≤0.1mm，双片夹结构。 8. 物镜转盘：四孔转换器。 9. 焦距调节：左右均配置粗微调手轮。粗调行程≥20mm，微调格值≤2um。 10.物镜4只：4×、10×、40×、100×。 11. 专业显微镜彩色相机 11.1 最高分辨率：≥3840×2160，像元尺寸（L×W）：≥2.5µm×2.5µm，传感器有效影像区域：≥8.0mm(H)×6.5mm(V)。 11.2 图像帧率：4fps @2592×1944，35fps @300×200，信噪比：62dB。 11.3 接口：USB3.0高速接口，操作系统：Windows10/11(64 bit)。 12. 软件功能要求 12.1 预览：实时动态预览和静态预览，预览过程支持动态测量和实时参数调整。 12.2 采集：一键采集，图像格式可选择：JPEG/BMP/PNG/TIFF/GIF/TGA/SFT。 12.3 录影及定时拍摄：高清晰录影，WMV或AVI格式。定时采集最小间隔时间≤3s。 12.4 测量：支持静态图像的两点间距、平行线距、角度、弧度、圆半径、任意多边形的面积、周长等多种测量方式，在40×的物镜下最高测量精度≤1μm。 12.5 自动计数：可精确统计样品的个数、面积和周长。 12.6 视野图像：后台可自动拼接动态地捕捉定量位移后的图像后，完美展现视野全景显微图像。 12.7 景深图像：可融合不同焦平面的光学显微镜图像（同一视场），以实现在高倍（≥400×）显微镜下对大落差样品表面的整体观察。 12.8 比例尺：通过校核显微镜和成像装置，可在图片中自动生成比例尺和日期，实现显微镜图片的数字化管理和精确量化。 13. 台式电脑一台 13.1 处理器：主频≥2.5Hz，内核≥16核心，线程≥24线程，三级缓存≥30M。 13.2 内存：≥DDR4，容量≥16G。 13.3 显示器：LCD液晶屏，屏幕比例16:9，尺寸≥27英寸，分辨率≥2560×1440，与主机同品牌。 13.4 硬盘：512G SSD+1T机械硬盘。 13.5 配备与主机同品牌键盘鼠标。 |
|  |  |  |  | 次要技术指标：无 |
| 3 | 多功能食品安全检测仪 | 1台 | 功能要求 | 必要功能：用于各种食品以及农产品中亚硝酸盐、二氧化硫、双氧水、甲醛、农药残留等40多项食品安全检测项目的快速定量分析。 |
|  |  |  |  | 辅助功能：无 |
|  |  |  | 性能及技术指标 | 主要技术指标： 1. 显示方式：≥8寸彩色电容触摸液晶显示屏 2. 测量光源：LED光源 3. 输入方式：电容触摸屏 4. 样品参数：≥8通道比色皿 5. 数据存储：500个以上测试项目，1000万个以上测试数据（可扩展） 6. 光源：单光源 7. 波长范围：≥400nm-800nm 8. 测量范围：≥0.000-3.000Abs 9. 波长误差：≤±1nm 10. 稳定性：≤±0.003Abs 11. 准确性：≤±0.01Abs 12. 重复性：≤0.2% 13. 通道差异：≤0.01Abs 14. 打印功能：内置热敏打印机 15. 通讯接口：RS-232、USB接口、以太网接口。 16. 自动判定结果：内置国家规定的有害成分限量标准，自动判定样品是否合格，可持续更新国家标准。 |
|  |  |  |  | 次要技术指标：无 |
| 4 | 万分之一分析天平 | 6台 | 功能要求 | 必要功能：具备称量固体药品的功能，绝对精度分度值达到0.1mg。 |
|  |  |  |  | 辅助功能：无 |
|  |  |  | 性能及技术指标 | 主要技术指标： 1. 校准方式：外校。 2. 称量范围：≥0-120g。 3. 读取精度：≤0.1mg。 4. 重复性：≤±0.2mg。 5. 线性误差：≤±0.2mg。 |
|  |  |  |  | 次要技术指标：无 |
| 5 | 索氏提取器 | 3台 | 功能要求 | 必要功能：可测定含油量在0.5%-60%范围内的粮食、饲料、油料及各种脂肪制品。 |
|  |  |  |  | 辅助功能：无 |
|  |  |  | 性能及技术指标 | 主要技术指标： - 同时提取样品数≥6个。 2. 功率：≥1000W。 3. 控温范围：≥室温+5～100℃。 4. 控温精度：≤±0.3℃。 5. 溶剂回收率：≥80%。 6. 测定范围：含油量在0.5%-60%范围内的粮食、饲料、油料及各种脂肪制品。 7. 可根据试剂沸点和环境温度不同而调节加热温度。 8. 溶剂可回收。 9. 抽提时间可调，到时报警。 |
|  |  |  |  | 次要技术指标：无 |
| 6 | 均质机 | 1台 | 功能要求 | 必要功能：具备乳制品均匀化、破碎细菌细胞样品的功能。 |
|  |  |  |  | 辅助功能：无 |
|  |  |  | 性能及技术指标 | 主要技术指标： 1. 超声功率：≥150W。 2. 工作频率：≥20KHz频率自动跟踪。 3. 破碎样品量：≥0.1-150mL细胞液。 4. 工作模式：脉冲式。 5. 定时：0-99h59min59s可设置。 6. 单次超声时间：0.1-99.9s可调。 7. 单次间隙时间：0.1-99.9s可调。 8. 报警功能：故障、超温、时间、过载、空载。 9. 控制方式：≥4.3寸TFT触摸屏控制。 10. 显示内容：温度、功率、时间等显示。 11. 保护装置：程序自动纠错，过载、超温保护显示。 12. 存储数据：≥20组。 13. 配置变幅杆：Φ2、Φ6、Φ8。 14. 温控监视：≥0-100℃。 |
|  |  |  |  | 次要技术指标： 无 |
| 7 | 水分活度测定仪 | 3台 | 功能要求 | 必要功能：具备测量食品、药品等样品水分活度的功能 |
|  |  |  |  | 辅助功能：无 |
|  |  |  | 性能及技术指标 | 主要技术指标： 1. 水分活度分辨率：≤0.001aw。 2. 测量范围：≥0.050-0.990aw。 3. 活度重复性：≤±0.015（@25℃± 0.5℃）。 4. 温度分辨率：≤0.1℃。 5. 温度误差：≤±0.5℃。 6. 测试通道：≥1点。 7. 测试模式：标准/自定义。 8. 活度校准方式：两点。 9. 具备功能：时间调整、温度校准、饱和盐溶液校准、帮助、测试方法（标准/自定义）、调整屏幕亮度、恢复出厂、打印、活度曲线、温度曲线。 10. 测量仓：静音测量仓。 11. 工作环境：温度0～50℃。 |
|  |  |  |  | 次要技术指标： 无 |
| 8 | 脱色摇床 | 2台 | 功能要求 | 必要功能：具备可调节的转速。 |
|  |  |  |  | 辅助功能：无 |
|  |  |  | 性能及技术指标 | 主要技术指标： 1. 转速：≥30-240rpm/min。 2. 振幅：≥11-20mm。 3. 可放置直径150mm的玻璃培养皿，便于盛放凝胶样品进行脱色处理。 4. 时间设置范围：在1min-24h59min范围内设定时间。 5. 屏幕显示：LCD屏。 6. 托盘尺寸（L×W）：≥350mm×350mm。 |
|  |  |  |  | 次要技术指标：无 |
| 9 | 干浴锅 | 1台 | 功能要求 | 必要功能：控温范围可调节，支持不同的金属模块。 |
|  |  |  |  | 辅助功能：无 |
|  |  |  | 性能及技术指标 | 主要技术指标： 1. 温控范围：≥4℃-100℃。 2. 运行结束4℃保存。 3. 升温时间：≤10 min（25℃升至100℃）。 4. 降温时间1：≤10 min（100℃降至25℃）。 5. 降温时间2：≤10 min（室温降至4℃）。 6. 温度显示精度：≤0.1℃。 7. 控温精度：≤±0.3℃。 8. 温度均匀性：≤±0.3℃。 9. 时间设置：1min-99h59min/∞。 10. 支持多点循环运行，循环数≥99次。 11. 支持开机自动运行。 12. 支持自动预热。 13. 支持断电自动恢复。 14. 输入功率：≥150W。 15. 配备3个金属模块：①模块1：可放置96孔的0.2mL标准板；②模块2：可放置1.5/2.0mL的离心管，放置数≥35个；③模块3：可放置10.0mL的离心管，放置数≥15个。 |
|  |  |  |  | 次要技术指标： 无 |
| 10 | 超低温冰箱（-80℃） | 2台 | 功能要求 | 必要功能：具有超低温（-80℃）储存生物或食品样品的功能。 |
|  |  |  |  | 辅助功能：无 |
|  |  |  | 性能及技术指标 | 主要技术指标： 1. 容积：≥350L。 2. 样式：立式，单门。 3. 外部箱体宽度尺寸：≥800mm。 4. 储存温度：-40℃～-86℃可调，控温及显示精度≤0.1℃。 5. 内胆材料：箱内标配≥3层304不锈钢搁架。每层搁架配置满层的抽屉式、分格式冻存架，便于充分利用箱内空间。 6. 采用LED按键屏，显示箱内温度，设定温度，环境温度。 7. 具有USB接口，可以通过USB接口下载箱内温度、温度报警记录等。 8. 保护系统：具有开机延时保护、停机间隔保护、压机高温保护、压力过高保护、显示大屏密码保护、断电记忆数据保护。 9. 报警系统：具有高低温报警、开门报警、断电报警、冷凝器高温报警、环温报警、电池电量低报警、通讯故障报警、传感器故障报警。 10. 配备远程报警接口。 11. 底部配备四个万向福马轮，可移动和固定箱体。 12. 具有门框自动防凝露功能，减少门框结霜现象。 |
|  |  |  |  | 次要技术指标： 无 |
| 11 | 冷冻离心机 | 3台 | 功能要求 | 必要功能：具备在低温（温度≤4℃）下高速（转速≧16000 r/min）离心的功能。 |
|  |  |  |  | 辅助功能：无 |
|  |  |  | 性能及技术指标 | 主要技术指标： 1. LCD液晶显示+触摸屏操作面板。 2. 最高转速：≥16000r/min。 3. 最大相对离心力：≥24000×g。 4. 最大容量：≥4×100mL。 5. 转速精度：≤10rpm。 6. 温度精度：≤1℃。 7. 温度范围：≥-20℃～40℃。 8. 定时范围：≥0～99min。 9. 噪声：≤60dB。 10. 电机：变频电机、微机控制。 11. 外形尺寸（L×W×H）：≥500×600×350mm。 12. 配备3个角转子：①角转子1：≥24个孔，每个孔可容纳1.5或2.0mL的离心管；②角转子2：≥6个孔，每个孔可容纳50 mL的离心管；③角转子3：≥4个孔，每个孔可容纳100 mL的离心瓶。 |
|  |  |  |  | 次要技术指标：无 |
| 12 | 超声细胞破碎仪 | 1台 | 功能要求 | 必要功能：具备超声波破碎细菌细胞功能。 |
|  |  |  |  | 辅助功能：无 |
|  |  |  | 性能及技术指标 | 主要技术指标： 1. 显示方式：≥4.0寸电容触摸屏。 2. 单次超声时间：≥0.1-9.9s。 3. 单次间隙时间：≥0.1-9.9s。 4. 总工作时间：≥1-999 min。 5. 频率：≥20-25 KHz。 6. 功率：≥ 900W。 7. 破碎容量：≥0.5-600mL。 8. 温控范围：≥室温-90℃。 9. 具有温度、时间、过载和空载的报警功能。 10. 配备变幅杆：Φ2 mm、Φ6 mm、10mm。 11. 数据储存：≥50组。 12. 占空比：0.1-99.9%。 |
|  |  |  |  | 次要技术指标： 无 |
| 13 | 小型转印槽 | 1台 | 功能要求 | 必要功能：具有快速、高效地转移蛋白质或核酸‌的功能 |
|  |  |  |  | 辅助功能：无 |
|  |  |  | 性能及技术指标 | 主要技术指标： 1. 双板结构，可与垂直型电泳仪配套使用。 2. 转印夹正负极分明，具有提手功能。 3. 转印时间：≤40min。 4. 内置冷却装置，可快速吸收转移过程中产生的热量。 5. 可同时转印凝胶数≥4。 6. 转膜尺寸（L×W）：≥90mm×70mm。 7. 外形尺寸（L×W×H）：≥180mm×120mm×160mm。 |
|  |  |  |  | 次要技术指标： 无 |
| 14 | 超声波处理器 | 2台 | 功能要求 | 必要功能：具备超声清洗玻璃器皿和液体样品脱气的功能。 |
|  |  |  |  | 辅助功能：无 |
|  |  |  | 性能及技术指标 | 主要技术指标： 1. 内槽：304不锈钢材质（≥2.0mm厚），容量≥30L。 2. 内槽尺寸L×W×H）：≥450mm×250mm×150mm。 3. 时间控制：≥1-9999S。 4. 温度控制：≥常温-80℃。 5. 超声波功率：≥0-800W，功率可调节。 6. 具有排水口：配置≥2寸水管。 7. 具备变波脱气功能。 8. 加热功率：≥800W。 |
|  |  |  |  | 次要技术指标： 无 |
| 15 | 多样品冷冻研磨仪 | 1台 | 功能要求 | 必要功能：具备低温下（≤4℃）研磨动植物组织、细胞的功能。 |
|  |  |  |  | 辅助功能：无 |
|  |  |  | 性能及技术指标 | 主要技术指标： 1. 显示界面：LED触摸屏显示工作状态 2. 配备3个样品适配器要求：①适配器1：同时处理50mL样本量的个数≥2；②适配器2：同时处理15mL样本量的个数≥8；同时处理2mL样本量的个数≥48；③适配器3：同时处理0.2mL样本量的个数≥48。 3. 进料尺寸：无要求，根据适配器调节。 4. 出料粒度：≤5µm。 5. 研磨平台数（可接纳研磨罐数）：≥2。 6. 具备自动紧固装置。 7. 均质速度：0-70 Hz/s。 8. 工作时间：≥0s-99min，用户可自行设定。 9. 研磨球：直径≥0.1-30mm；配备与适配器1、适配器2和适配器3对应尺寸的研磨球。 10. 研磨球材料：合金钢、铬钢、氧化锆、碳化钨、石英砂。 11. 加速：在2 s内达到较大速度。 12. 减速：在2 s内达到较低速度。 13. 噪音等级：≤60 dB。 14. 研磨方式：湿磨，干磨，低温研磨都可。 15. 适配器材质：聚四氟乙烯或合金钢。 16. 制冷范围：≥-50℃~37℃，可自由调节。 17. 控温精度：≤0.5℃ |
|  |  |  |  | 次要技术指标：无 |
| 16 | 普通离心机 | 3台 | 功能要求 | 必要功能：具备常温下离心分离样品的功能。 |
|  |  |  |  | 辅助功能：无 |
|  |  |  | 性能及技术指标 | 主要技术指标： 1. 最高转速：≥16000 r/min。 2. 最大相对离心力：≥21000×g。 3. 最大容量：≥4×100mL。 4. 转速精度：≤±10rpm。 5. 定时范围：≥0-99min。 6. 电机：微机控制、无刷电机、变频电机。 7. 噪声：≤60dB。 8. 外形尺寸（L×W×H）：≥400mm×350mm×300mm。 9. 配备3个角转子：①角转子1：≥18个孔，每个孔可容纳1.5或2.0mL的离心管；②角转子2：≥6个孔，每个孔可容纳50 mL的离心管；③角转子3：≥4个孔，每个孔可容纳100 mL的离心瓶。 |
|  |  |  |  | 次要技术指标： 无 |
| 17 | 蛋白电泳仪 | 3套 | 功能要求 | 必要功能：提供高精度、高稳定度、高重复度电源，具备恒压恒流恒功率三恒控制模式，可用于水平、垂直、印迹转移、双向电泳等多种电泳实验。 |
|  |  |  |  | 辅助功能：无 |
|  |  |  | 性能及技术指标 | 主要技术指标： 1. 最大输出电压：≥600V。 2. 最大输出电流：≥1200mA。 3. 最大输出：≥500W。 4. 分辨率：电压≤1V、电流≤1mA、功率≤1W。 5. 定时范围：≥1min–99h59min。 6. 外形尺寸（L×W×H）：≥300mm×300mm×130mm。 7. 并联输出组数：≥4。 |
|  |  |  |  | 次要技术指标： 无 |
| 18 | 蛋白纯化系统 | 1台 | 功能要求 | 必要功能：可快速纯化蛋白质、核酸等生物分子。 |
|  |  |  |  | 辅助功能：无 |
|  |  |  | 性能及技术指标 | 主要技术指标： 1. 恒流高压柱塞泵（含自冲洗功能）：流速≥0-25mL/min，流速可通过软件设置，不需要更换泵头；压力范围≥0.01-5MPa；流速准确度：≤±1.2%；动态混合器≤1mL；有压力超压报警功能。 2. 入口阀：通道管路≥3，均带过滤头；支持线性和等度梯度洗脱，具有大体积上样功能；可软件控制缓冲液梯度比例。 3. 自动进样阀：三位七通阀，可软件控制；可定量环进样；具备进样、载样、废液功能。 4. 配备压力传感器，根据压力可自动调节流速。 5. 紫外检测器：波长范围≥190-800nm；波长准确度≤±1nm；波长重复性：≤±0.2nm；具有样品全波谱扫描功能；流通池：光程≥2mm。 6. 电导检测器：检测范围≥0-999.9mS/cm，实时自动检测；检测池体积≥5μl。 7. 温度检测器：温度范围≥0–99℃；温度精确度≤±1℃。 8. 全自动收集器：试管架位数≥40位，收集体积范围≥0.1ml-50ml，兼容3、8、15或50ml型号的收集管；具有按峰、体积、手动等多种收集模式；具有漏滴感应器，防溢出模式。 9. 配备在线过滤器及过滤头，配备背压阀模块。 10. 蛋白纯化工作站 10.1 具有手动控制及方法运行模式。 10.2 具有审计追踪功能，能够进行群组及权限管理。 10.3 具有方法数据库和层析柱参数库，可预置不同的纯化方法随时调用。 10.4 在仪器运行过程中，可随时对设置参数进行调整，软件自带数据自动保存功能。 10.5 具有压力控制模块，超压后报警暂停，或者超压后，报警系统自动降速，直至不超压。 10.6 系统有数据处理以及打印报告功能。 10.7 仪器运行过程中可导入之前测试数据实时对比，且可对不同批次的测试数据进行合并。 11. 预装柱 11.1 G25 SF（16×600mm）分子筛预装柱1支：分离范围为≥1000-10000，可用于脱盐、肽与其它小分子的分离。 11.2 Q FF 5mL强阴离子交换预装柱1支：可用于蛋白质、核酸及多肽的离子交换分离。 11.3 SP FF 5mL强阳离子交换预装柱1支：可用于蛋白质、核酸及多肽的离子交换分离。 11.4 镍柱亲和层析预装柱2支：可用于分离纯化被金属离子吸附的多肽、蛋白、核苷酸、磷酸化蛋白及带His标签的重组蛋白。 12. 配置 12.1 主机（包括高压恒流泵、梯度阀、自动进样阀、样品选择阀）。 12.2 紫外检测器（包括全波长紫外检测器、流通池）。 12.3 电导检测器（含流通池）。 12.4 示差折光检测器。 12.5 专用工具包（含管路，接头，维护工具，说明书，软件锁等）。 12.6 全自动馏分收集器（包括主机、试管架、电磁阀）。 12.7 蛋白纯化专用工作站。 12.8 台式电脑 12.8.1 处理器：主频≥2.5Hz，内核≥16核心，线程≥24线程，三级缓存≥30M 12.8.2 内存：≥DDR4，容量≥16G。 12.8.3 显示器：LCD液晶屏，屏幕比例16:9，尺寸≥27英寸，分辨率≥2560×1440，与主机同品牌。 12.8.4 硬盘：512G SSD+1T机械硬盘。 12.8.5 配备与主机同品牌键盘和鼠标。 |
|  |  |  |  | 次要技术指标： 无 |
| 19 | 通风设备 | 1套 | 功能要求 | 必要功能： 1. 保证室内有害气体物浓度在国家限定的标准范围之内。 2. 根据变频系统调节风机风量的大小，把黄淮学院6号教学楼南侧二楼和三楼钢架结构实验室（二楼2个实验室、三楼2个实验室）的气体通过管道输送到楼顶安全位置（实验室所在建筑物共计4层），再排入大气，同时对有害气体进行吸附处理。 |
|  |  |  |  | 辅助功能：无 |
|  |  |  | 性能及技术指标 | 主要技术指标： 1. 风机：2台；要求：玻璃钢变频离心风机，含软连接，防雨帽，减震垫。 1.1 功率：≥11KW。 1.2 风量：≥18500m³/h。 1.3 风机基础，2台；要求：混凝土加固底座，防水。 1.4 风机电缆：≥150米；规格：≥WDZYJV5×6mm；要求：穿PVC管敷设。 1.5 控制电缆：≥180米；规格：≥RVVP6×0.75mm；要求：穿PVC管敷设。 2. 变频控制箱：≥2台；规格：≥11KW，≥9个点位控制；要求：一个风阀一个控制点位。 3. 活性炭吸附装置：≥2台。 3.1 规格：≥1800×1200×1200mm。 3.2 活性炭填充率：≥90%。 3.3 要求三年内免费更换活性炭，每年至少更换一次。 3.4 活性炭基础：≥2台，混凝土加固底座，具有防水功能。 4. 万向罩：≥108套。 4.1 白色，PP材质，罩口≥φ360mm，接口φ110mm。 4.2 关节：高密度PP材质，可360°旋转调节方向。 4.3 关节密封圈：高密度橡胶。 4.4 支撑弹簧/关节连接杆：304不锈钢。 4.5 关节松紧旋钮：PP材质，内嵌同质螺母。 4.6 气流调节阀：手动调节外部阀门旋钮。 5. 排风管道：PP材质。 5.1 总管道PP方管；规格：≥800×400mm；板材厚度：≥8mm，长度根据实际需求配备。 5.2 主管道：PP材质；尺寸：≥φ400mm；板材厚度：≥6mm，长度根据实际需求配备。 5.3 分管道：PP材质；尺寸：≥φ200mm；板材厚度：≥5mm，长度根据实际需求配备。 5.4 支管道：PP材质；尺寸：≥φ110mm；板材厚度：≥3mm，长度根据实际需求配备。 5.5 变径PP材质：需要总管道变主管道，主管道变分管道，分管道变支管道，具体数量根据施工需求配备。 5.6 弯头：PP材质，用于总管道、主管道、分管道、支管道改变方向，具体尺寸和数量根据施工需求配备。 5.7 管道直接，PP材质，具体尺寸和数量根据施工需求配备。 5.8 电动风阀：≥18套；规格：φ110mm；要求：PP材质。 5.9 消声器：≥2套；规格：≥φ400mm；材质要求：PP材质，长度：≥1200mm。 5.10 角铁、线管、线槽、吊卡、膨胀螺丝等附件的尺寸和数量以实际需求为准。 6. 此项目在报价中须包含吊装和安装费。 |
|  |  |  |  | 次要技术指标： 无 |
| 20 | 超微量核酸／蛋白分析仪 | 1台 | 功能要求 | 必要功能：可测定微量的核酸和蛋白样品的浓度。 |
|  |  |  |  | 辅助功能：无 |
|  |  |  | 性能及技术指标 | 主要技术指标： 1. 操控方式：≥7寸电容触摸屏，无需连接电脑。 2. 波长范围：≥180nm-850nm。 3. 样本体积要求：≥0.5-2.0μL。 4. 光程：≥0.2-1.0mm。 5. 光源：氙闪光灯。 6. 检测器：3648像素线性CCD阵列或紫外增强型CMOS线阵传感器。 7. 波长精度：≤1nm。 8. 波长分辨率：≤3nm（FWHM at Hg 546nm）。 9. 吸光度精准度：≤0.002Abs。 10. 吸光度准确度：≤1%（7.332 Abs at 260nm）。 11. 吸光度范围（等效于10mm）：≥0.02-300A。 12. 具备OD600检测模块。 13. OD600吸光度范围：≥0-4.000Abs。 14. 检测时间：≤5S。 15. 核酸检测范围：≥2-4500ng/μL(dsDNA)。 16. 蛋白检测范围：≥0-400mg/mL(BSA)。 17. 支持荧光检测：激发波长≥460nm，发射波长≥525nm。 18. 数据输出方式：USB、SD-RAM卡。 19. 样品基座材质：石英光纤和高硬质铝。 |
|  |  |  |  | 次要技术指标：无 |
| 21 | PCR仪 | 1台 | 功能要求 | 必要功能：可扩增DNA片段。 |
|  |  |  |  | 辅助功能：无 |
|  |  |  | 性能及技术指标 | 主要技术指标： 1. 样本容量：96孔×0.2mL。适用全裙边、半裙边和无裙边96孔PCR板，8联排、单管。 2. 技术方案：新一代半导体技术。 3. 液晶显示：≥7英寸彩色触摸屏。 4. 温度范围：≥4℃-99.9℃。 5. 最大升降温速度：5℃/s。 6. 温度显示分辨率：≤0.1℃。 7. 温度均匀性：≤±0.3℃。 8. 温度准确性：≤±0.1℃。 9. 热盖：热盖压力由仪器根据试管高度自动调节。 10. 热盖温度范围：≥30℃-110℃（105℃-110℃可设定）。 11. 温控方式：BLOCK，模拟TUBE模式。 12. 变温速度可调：≥0.1℃-4.5℃。 13. 梯度温差范围：≥1℃-30℃，精度≤±0.5℃。 14. 时间递增/递减：≥0-9min59s。 15. 温度递增/递减：≥0.1-9.9℃。 16. 程序存储量：无限量。 17. 热盖功能：样品台温度低于用户设定值时或程序结束时，热盖自动关闭加热。 |
|  |  |  |  | 次要技术指标： 无 |
| 22 | 台式全温振荡培养箱 | 3台 | 功能要求 | 必要功能：具备微生物的摇瓶发酵功能。 |
|  |  |  |  | 辅助功能：无 |
|  |  |  | 性能及技术指标 | 主要技术指标： 1. 温控范围：≥4℃～60℃。 2. 温控精度：≤0.1℃。 3. 温度均匀度：≤±0.5℃（@37℃）。 4. 旋转转速：0rpm，≥30～400rpm。 5. 摆振幅度：≥φ26mm。 6. 配置万能弹簧夹1个。 7. 摇板尺寸（L×W）：≥450×400mm。 8. 无霜设计，无需定时除霜。 9. 具有来电自动恢复功能。 10. 可编程段数：≥6段。 11. 内腔工作高度（摇板表面到内腔顶面距离）：≥400mm。 12. 数显方式：LCD。 13. 定时范围：0～999h59min。 14. 外形尺寸（W×D×H）：≥700×600×600mm。 |
|  |  |  |  | 次要技术指标：无 |
| 23 | 垂直电泳槽 | 2台 | 功能要求 | 必要功能：可用于制备蛋白电泳凝胶。 |
|  |  |  |  | 辅助功能：无 |
|  |  |  | 性能及技术指标 | 主要技术指标： 1. 凝胶数量：≥2块。 2. 凝胶板规格（L×W）：厚板≥100mm×80mm、薄板≥100mm×70mm。 3. 凝胶面积（L×W）：手罐胶≥80mm×70mm、预制胶≥80mm×65mm。 4. 加样梳：10、15齿。 5. 凝胶厚度：1.0mm厚。 6. 缓冲液总容量：≥700mL。 |
|  |  |  |  | 次要技术指标：无 |
| 24 | 超净工作台 | 2台 | 功能要求 | 必要功能：为微生物实验提供无菌环境。 |
|  |  |  |  | 辅助功能：无 |
|  |  |  | 性能及技术指标 | 1. 外部尺寸（L×W×H）：≥1400mm×600mm×1800mm。 2. 内部尺寸（L×W×H）：≥1300mm×500mm×650mm。 3. 过滤器尺寸（L×W×H）：≥1300mm×450mm×65mm。 4. 过滤效率：过滤器均采用无隔板高效过滤器，对直径0.3μm颗粒过滤效率为≥99.99%。 5. 额定功率：≥750W。 6. 气流流速：≥0.30～0.45m/s。 7. 紫外灯功率：≥40W。 8. LED日光灯功率：≥16W。 9. 前窗玻璃最大开口高度：≥400mm。 10. 前窗玻璃开口安全操作高度：≥200-350mm。 11. 噪音≤60dB。 12. 工作台到地面高度：≥750mm。 13. 产品安全性：菌落数≤0.5CFU/30min。 14. 照明：≥300lx。 15. 洁净等级：ISO5级（ISO Class5）。 16. 具有预过滤器，能够有效拦截大的颗粒物及杂质。 17. 工作区台面：304不锈钢材质。 18. 控制面板：轻触式开关，按键由风机键、照明键、紫外键、电源键、插座键、风量减小键、风量增大键组成；显示屏显示内容：风机的风速、显示时间、紫外灯的工作时间、过滤器的工作时间。 19. 风机8挡调速，适配不同的实验类型。 20. 紫外灯与风机、日光灯互锁功能，即当风机、日光灯工作时，紫外灯无法开启。 21. 具有紫外灯、风机预约定时功能。 22. 紫外灯开启延时5～20s之间可调，保护操作人员安全。 23. 报警系统 23.1 设置前窗开口安全高度，在低于或高于安全高度时报警。 23.2 具备过滤器压力超高报警功能。 23.3 具备过滤器失效更换报警功能。 23.4 具备风速报警功能。 24. 福马脚轮设计，方便柜体移动与固定。 |
|  |  |  |  | 次要技术指标：无 |